《智能运营中心-应急管理子系统 用户需求书》

项目名称：某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

文档性质：招标文件组成部分（用户需求书）

1. 项目概述

1.1 项目背景

招标人为某自然博物馆，馆内设有宇宙厅、地球厅、演化厅、恐龙厅、生物厅、人类厅、生态厅等多个展厅，并设有藏品库房、公共区域及配套功能区。博物馆属人员密集公共场所，兼具”观众人员密集”与”收藏不可再生文物藏品”的双重管理对象属性，安全管理责任重大。随着免费开放政策的深入实施，观众数量持续增长，节假日及暑期大客流对馆内公共安全管理提出了更高要求。

博物馆面临的突发事件类型呈现复合性特征：既有盗窃、抢劫、破坏等社会安全事件，也有雷击、地震、暴雨等自然灾害，还有火灾事故及设备故障、电气故障等运行事故。依据《博物馆安全保卫工作规定》及 WW/T 0111-2023《博物馆公共安全应急管理规范》的要求，博物馆关键岗位应实行 24 小时值班、领导干部带班制度，并应分类制定应急预案、定期组织应急演练。

当前博物馆应急管理主要以纸质预案、人工电话通知、分散记录为主，存在以下突出问题：

- （1）预案管理分散：各类应急预案以纸质文档或独立电子文件保存，缺乏统一的数字化预案库，预案内容更新不及时、检索调用困难，预案启动依赖人工判断与逐级电话通知，响应速度慢；

- （2）指挥调度手段单一：突发事件发生时，指挥中心与现场处置人员之间缺乏统一的指挥调度平台，现场态势（人员位置、视频监控、物资分布）无法集中呈现，难以支撑快速决策；

- （3）资源底数不清：应急人员、应急物资及其站点分布缺乏信息化台账，物资数量、有效期依赖人工盘点，突发事件发生时无法快速查询调派；

- （4）演练与值班管理粗放：应急演练计划、演练执行与评估缺乏系统支撑，应急值班打卡依赖人工登记，就位情况无法实时掌握；

- （5）事件处置缺乏闭环：事件接报、核实、处置、关闭、评估各环节缺乏流程化管控，事后调查与经验沉淀不足，同类事件重复发生。

为此，招标人拟在智能运营中心建设项目中建设应急管理子系统（以下简称”本系统”），建立多维融合指挥调度体系，结合视频监控系统、平台消息推送能力、信息发布系统，打通调度中心、移动端等终端，实现统一指挥调度，打造覆盖”事前预防准备—事发监测预警—事中处置救援—事后善后改进”四阶段的安全应急指挥处理中心。

1.2 建设目标

1.2.1 总体目标

建设覆盖博物馆全馆的应急管理子系统，以数字化预案为核心、以应急指挥中心为枢纽、以移动处置为延伸，实现应急预案、应急资源、应急演练、应急事件、应急值班的全流程线上闭环管理，以及与视频监控、入侵报警、出入口控制、消防报警、广播、客流统计等系统的联动协同，达成”预案一键启动、指令秒级下达、态势一图总览、处置全程留痕、事后评估改进”的应急管理目标。

1.2.2 具体目标

- （1）建成统一的应急预案数字化管理能力，实现预案编制、处置流程配置、任务预设、附件管理、启动通知的全流程线上化，预案一键启动时紧急通知与处置任务下发时延不超过 3 秒；

- （2）建成应急指挥中心，实现以事件发生地为中心的人员动态、视频监控、物资站点与物资配置情况的”一张图”集中呈现，支撑统一指挥调度；

- （3）建成应急资源管理能力，实现应急人员职责分配与值班计划管理、应急物资站点与物资清单管理、物资定期盘点的信息化，保证物资配备数量及有效期可控；

- （4）建成应急演练管理能力，支持按月、季、年为周期自动生成并下发演练任务，实现”演练计划—演练执行—评估总结—持续改进”闭环；

- （5）建成应急事件管理能力，实现事件接报、核实审批、预案启动、任务下发、处置跟踪、关闭评估、事故调查的全程闭环与留痕；

- （6）建成应急值班管理能力，实现打卡小组、打卡点位、打卡任务的灵活配置与打卡就位情况的多维度统计，异常缺卡自动预警；

- （7）建成应急管理移动端，打通应急事件上报、任务处置、知识库查阅、演练执行、值班打卡、物资盘点的移动化通道；

- （8）建成应急信息视图与综合安防视图，实现应急管理关键指标与安防终端状态的图表化集中展示；

- （9）通过标准化数据接口与物联网平台、统一业务运行中台等对接，实现跨子系统的应急联动。

1.3 建设原则

- （1）实用实效：以博物馆应急管理实际业务为出发点，功能设计贴合”观众与文物双重保护”的管理需要，优先保障突发事件快速响应与处置实效；

- （2）平战结合：系统兼顾日常管理（预案维护、演练、值班、资源盘点）与应急状态（事件接报、指挥调度、任务处置）两种运行模式，做到”日常管得住、应急用得上”；

- （3）融合联动：充分利用视频监控系统、信息发布系统、平台消息推送能力及场馆既有安防、消防设施，实现多维融合指挥调度，避免重复建设；

- （4）标准规范：系统设计、预案体系、演练管理、验收文档符合 WW/T 0111-2023、GB/T 29639-2020、YJ/T 9007-2019 等国家与行业标准规范；

- （5）安全可靠：系统支持 7×24 小时连续运行，满足信息安全等级保护相关要求，市电中断时关键功能应能依托场馆后备电源持续运行；

- （6）开放可扩展：采用分层解耦架构与标准化接口，预案类型、事件类型、流程、模板等均可自定义配置，支持后续功能扩展与第三方系统集成。

1.4 用户角色定义

| 角色 | 职责描述 | 主要使用功能 |
| --- | --- | --- |
| 应急指挥人员（指挥长/调度员） | 突发事件接报核实、启动应急预案、统一指挥调度、监控处置动态、组织事故调查 | F-01、F-02、F-05、F-09、F-10 |
| 值班人员（含带班领导） | 按值班计划到岗打卡、接收预警提醒、接报并上报突发事件 | F-06、F-08 |
| 应急处置人员/应急小组成员 | 接收应急处置任务并现场处置、反馈处置进展、参与事件信息续报 | F-03、F-05、F-08 |
| 演练执行人 | 接收演练任务、按预案流程执行应急演练、配合演练评估 | F-04、F-08 |
| 安保人员 | 日常安防值守、监控查看、现场先期处置、人员疏散引导 | F-02、F-08、F-10 |
| 物资管理员 | 维护物资站点与物资台账、执行物资盘点、保障物资配备与有效期 | F-03、F-08 |
| 系统管理员 | 用户权限管理、预案类型/事件类型/流程/模板等基础配置、接口与日志管理 | F-07、F-11 |
| 第三方系统 | 通过数据接口获取应急事件与状态数据、接收联动指令 | F-11 |

2. 编制依据与标准规范

本需求书的编制及本系统的设计、开发、测试、验收应遵循（但不限于）下列法律法规、规章及标准规范。下列文件中的条款通过本需求书的引用而成为本需求书的条款；凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本需求书，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本需求书；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本需求书。

- （1）WW/T 0111-2023《博物馆公共安全应急管理规范》

- （2）GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

- （3）YJ/T 9007-2019（原 AQ/T 9007-2019）《生产安全事故应急演练基本规范》

- （4）AQ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》

- （5）GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》

- （6）GA 27-2002《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》

- （7）GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》

- （8）GB/T 28181《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

- （9）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

- （10）GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量模型》

- （11）GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

- （12）GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》

- （13）GB/T 9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》

- （14）GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》

- （15）GB/T 11457-2006《信息技术 软件工程术语》

- （16）《中华人民共和国突发事件应对法》

- （17）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2024〕5 号）

- （18）《突发事件应急演练指南》（应急办函〔2009〕62 号）

- （19）《博物馆安全保卫工作规定》

- （20）《关于加强博物馆安全工作的通知》（公通字〔2011〕33 号）

本需求书中，“应”表示强制要求（必须满足），“宜”表示推荐要求（原则上应满足，确有困难的应说明理由），“可”表示可选要求（允许选择满足）。带”★“号的条款为实质性条款，投标响应不允许负偏离。

上述标准之间以及标准与本需求书之间存在不一致时，以要求较高者为准；存在歧义时，由招标人书面澄清。

3. 建设内容与范围

3.1 建设内容

本系统建设内容包括 Web 端应用、移动端应用、数据接口及配套文档与培训服务。系统由以下十一个功能模块构成（功能编号与第 5 章功能需求一一对应）：

| 编号 | 功能模块 | 能力概述 |
| --- | --- | --- |
| F-01 | 应急预案管理 | 预案信息录入与编制、处置流程配置、处置任务预设、会议群组与紧急通知人设置、预案附件管理 |
| F-02 | 应急指挥中心 | 事件救援动态监控、处置任务进展跟踪、事发地周边人员定位、视频调阅、物资站点与物资配置一张图展示 |
| F-03 | 应急资源管理 | 应急人员规划与职责分配、应急值班计划、物资站点物资清单与数量管理、物资盘点计划与执行 |
| F-04 | 应急演练管理 | 按周期制定演练计划并自动下发演练任务、演练流程执行、基于评估报告模板的演练评估 |
| F-05 | 应急事件管理 | 事件接报与列表跟踪、事件生命周期管理、预案启动与处置任务下发、事故调查与调查报告输出 |
| F-06 | 应急值班管理 | 打卡小组配置、打卡点位管理与二维码生成、打卡就位情况统计、打卡预警提醒设置 |
| F-07 | 应急基础管理 | 预案类型、事件类型、物资站点、评估报告模板、事件核实审批流程等基础配置 |
| F-08 | 应急管理移动端 | 移动应急事件、应急任务、知识库、应急演练、应急打卡、物资盘点 |
| F-09 | 应急信息视图 | 应急事件、监控、流程等应急信息的图表化统计展示 |
| F-10 | 综合安防视图 | 安防终端状态、告警信息统计的实时展示 |
| F-11 | 数据接口 | 与物联网平台、统一业务运行中台、视频监控、信息发布等系统的对接 |

3.2 项目边界

下列内容不属于本项目建设范围，投标人投标方案不应包含其费用：

- （1）视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、消防报警系统、广播系统、客流统计系统等前端硬件及既有子系统自身的建设与改造（本系统通过接口实现对接与联动）；

- （2）应急物资、安防终端、定位基站等实体物资与硬件设备的采购；

- （3）机房、服务器、网络等基础硬件设施采购（招标人自备，投标人提供部署环境要求与部署方案）；

- （4）与公安、消防、卫生等政府应急平台之间的专线联网工程（本系统预留标准接口）。

3.3 与现有系统的关系

- （1）与视频监控系统：通过 GB/T 28181 等标准协议对接，实现应急指挥中心的事件周边视频实时调阅与历史录像回放联动，视频录像保存期限不低于 30 天；

- （2）与信息发布系统：对接场馆信息发布系统，实现应急状态下的疏散指引、公告信息一键发布；

- （3）与入侵报警、出入口控制、消防报警系统：接收报警事件并联动生成应急事件；紧急疏散时联动出入口控制系统开启疏散通道门禁，实现免凭证通行；

- （4）与物联网平台：通过物联网平台获取设备运行告警、客流统计等数据，作为事件监测预警的数据来源；

- （5）与统一业务运行中台：本系统作为智能运营中心的组成部分，通过统一业务运行中台实现统一身份认证、统一消息推送、统一门户集成与数据汇聚；

- （6）与平台消息推送能力：复用智能运营中心的消息推送通道（APP 推送、短信等），实现应急通知与任务指令的自动下达。

3.4 典型业务流程

本系统应支持下列端到端业务流程，投标方案应结合流程说明界面组织与功能衔接设计：

- （1）应急预案闭环流程（事前—事发—事中—事后）：预案编制（基本信息、处置流程、处置任务、会议群组、紧急通知人、调派人员、附件）→ 事件接报与核实审批 → 预案一键启动（自动通知紧急联系人、自动下发处置任务至处理人移动终端）→ 指挥中心实时监控处置动态与资源调度 → 事件处置完成、关闭 → 依据评估报告模板开展应急评估 → 输出评估结论、沉淀经验至知识库 → 预案修订完善；

- （2）应急演练全流程：制定（月/季/年）演练计划 → 周期到达自动下发演练任务至演练执行人 → 演练执行人启动演练、按预案处置流程进行事件演练 → 演练完毕依据预案配置的评估报告模板进行应急评估 → 评估总结与持续改进；

- （3）值班打卡流程：配置打卡小组（按部门、岗位，含代执行配置）→ 配置打卡点位（地图拾取坐标、生成点位二维码、设置允许打卡范围）→ 按打卡时间段生成打卡任务 → 值班人员在点位扫码打卡 → 打卡就位情况多维度统计 → 必打卡人数不足或超时未打卡触发预警提醒；

- （4）事件接报处置流程：事件发起（Web 端/移动端上报，或安防、消防、物联网告警自动转入）→ 选择事件类型、按流程配置进行核实审批 → 启动对应预案并下发处置任务 → 处置人员移动端接收任务、现场处置并反馈进展 → 指挥中心跟踪事件生命周期 → 事件关闭 → 对已关闭事件发起事故调查、输出调查报告，完成突发事件闭环处理；

- （5）物资盘点流程：创建物资站点并维护站点空间与地图位置 → 维护站点物资清单与数量 → 制定物资盘点计划 → 盘点人通过移动端执行盘点、更新站点物资现有数量 → 盘点结果核查，保证物资配备数量及有效期。

4. 总体技术要求

4.1 总体架构

本系统应采用分层解耦的总体架构，自下而上包括：

- （1）数据层：负责预案、事件、任务、人员、物资、打卡记录、演练记录、日志等数据的存储管理，以及场馆地图、打卡点位坐标、物资站点位置等空间数据的组织管理；

- （2）支撑层：依托统一业务运行中台提供统一身份认证、统一权限、统一消息推送（APP 推送、短信等）、统一工作流引擎与文件存储服务；依托物联网平台获取设备告警与客流等物联数据；

- （3）服务层：以微服务或模块化服务形态提供预案管理、事件管理、任务调度、资源管理、值班管理、演练管理、统计分析等业务服务，对外提供标准化 API；

- （4）应用层：包括面向调度中心与管理用户的 Web 端应用（B/S 架构）与面向现场人员的移动端应用（支持 H5 嵌入智慧管理 APP），以及面向指挥大屏的视图展示应用。

投标人应在投标方案中给出总体架构图、部署架构图，并说明各层技术选型及理由。

4.2 部署环境要求

- （1）本系统部署于招标人内部机房（私有环境），操作系统采用主流 Linux 发行版（64 位）或招标人认可的国产操作系统；

- （2）支持 7×24 小时连续运行；市电中断时，部署于场馆后备电源供电区域的服务节点应保持关键功能（事件接报、指挥调度、消息推送、值班打卡）持续运行；

- （3）★支持以容器化方式（Docker 及 Docker Compose 或同等技术）一键部署，从干净操作系统环境到系统可正常访问的部署时长不超过 2 小时，并提供完整部署脚本与文档；

- （4）Web 端客户端为普通办公计算机，通过浏览器访问；移动端支持主流 Android、iOS 终端及以 H5 方式集成至场馆智慧管理 APP。

4.3 技术路线约束

- （1）服务端与前端均应采用主流、开放、成熟的技术框架，不得将系统能力绑定于单一不可替换的闭源商业组件；

- （2）地图能力应支持馆内二维/三维地图（含楼层平面图）的加载与点位标注，支持地图拾取坐标；

- （3）视频接入应支持 GB/T 28181 标准协议，宜兼容主流厂商 SDK（如海康、大华）与 ONVIF 协议；

- （4）消息推送应复用平台统一消息通道，支持 APP 推送、短信等多种通知方式，推送能力不低于 20 路并行；

- （5）全部依赖组件应可在与互联网逻辑隔离的环境中完成安装部署，不得依赖运行时在线激活的商业授权；投标人应提供《开源组件清单及许可证合规说明》，保证交付成果不存在知识产权瑕疵；

- （6）系统内时间统一采用北京时间（UTC+8），时间戳采用 ISO 8601 格式存储。

4.4 关键技术要求

投标方案应就下列关键技术问题说明实现路线，其合理性作为技术评分的重要依据：

- （1）预案一键启动的秒级响应：应说明预案启动时会议群组创建、紧急通知人通知、处置任务自动下发的并行处理机制，保证通知下发时延不超过 3 秒；

- （2）消息推送可靠性保障：应说明消息推送的并行发送、失败重试、到达回执机制，保证推送到达率不低于 99%；

- （3）事件态势一张图：应说明以事件发生地为中心的人员位置刷新（≤2 秒/次）、视频画面、物资站点等多元信息的地图聚合展示与性能保障方案；

- （4）流程与模板的可配置化：应说明事件核实审批流程、评估报告模板、预案类型、事件类型等配置的自定义引擎设计，保证业务规则调整无需修改代码；

- （5）跨系统联动可靠性：应说明与视频监控、信息发布、出入口控制、消防报警等系统联动的接口容错、超时与降级处理机制；

- （6）移动端扫码打卡的防作弊设计：应说明点位二维码、允许打卡范围（地理围栏）校验的实现方式。

5. 功能需求

本章规定本系统的功能性需求。需求编号规则为”FR-模块号.序号”，每项需求均可测试、可验收。带”★“号的条款为实质性条款，投标响应不允许负偏离。”应”表示强制要求，“宜”表示推荐要求，“可”表示可选要求。

功能需求汇总见表 5-1。表中”验收方式”含义：T＝测试（执行用例验证）；D＝演示（现场操作确认）；R＝审查（检查文档、记录或配置）。

| 需求编号 | 需求名称 | 实质性条款 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01.1 | 应急预案编制 | ★ | T |
| FR-01.2 | 处置流程配置 | ★ | T |
| FR-01.3 | 应急处置任务管理 | ★ | T |
| FR-01.4 | 预案附件与预案库管理 | 否 | D |
| FR-02.1 | 事件救援动态监控 | ★ | D |
| FR-02.2 | 周边人员位置监控 | ★ | T |
| FR-02.3 | 视频联动查看 | ★ | D |
| FR-02.4 | 物资站点与配置查看 | 否 | D |
| FR-03.1 | 应急人员管理 | ★ | T |
| FR-03.2 | 应急值班计划 | 否 | T |
| FR-03.3 | 应急物资管理 | ★ | T |
| FR-03.4 | 物资盘点计划与执行 | ★ | T |
| FR-04.1 | 演练计划管理 | ★ | T |
| FR-04.2 | 演练任务自动下发 | ★ | T |
| FR-04.3 | 演练执行与评估 | ★ | T |
| FR-05.1 | 应急事件发起与列表 | ★ | T |
| FR-05.2 | 事件核实审批与生命周期跟踪 | ★ | T |
| FR-05.3 | 应急任务下发 | ★ | T |
| FR-05.4 | 事故调查与调查报告 | ★ | T |
| FR-06.1 | 打卡小组配置 | ★ | T |
| FR-06.2 | 打卡点位管理 | ★ | T |
| FR-06.3 | 打卡就位情况统计 | ★ | T |
| FR-06.4 | 打卡预警提醒设置 | ★ | T |
| FR-07.1 | 预案类型管理 | 否 | D |
| FR-07.2 | 事件类型管理 | ★ | T |
| FR-07.3 | 物资站点配置 | ★ | T |
| FR-07.4 | 评估报告模板配置 | ★ | T |
| FR-07.5 | 事件核实审批流程配置 | ★ | T |
| FR-08.1 | 移动端应急事件 | ★ | T |
| FR-08.2 | 移动端应急任务 | ★ | T |
| FR-08.3 | 移动端知识库 | 否 | D |
| FR-08.4 | 移动端应急演练 | ★ | T |
| FR-08.5 | 移动端应急打卡 | ★ | T |
| FR-08.6 | 移动端物资盘点 | ★ | T |
| FR-09.1 | 应急信息统计显示 | ★ | D |
| FR-10.1 | 综合安防信息显示 | ★ | D |
| FR-11.1 | 物联网平台对接 | ★ | T |
| FR-11.2 | 统一业务运行中台对接 | ★ | T |
| FR-11.3 | 视频监控与信息发布对接 | ★ | T |

表 5-1 功能需求汇总表

5.1 F-01 应急预案管理

【功能概述】提供应急预案信息的录入、编制与管理能力，实现预案基本信息、处置流程、处置任务、会议群组、紧急通知人、调派人员及预案附件的数字化管理，为预案一键启动与快速响应提供支撑。

【详细要求】

- FR-01.1 ★应急预案编制：应支持应急预案信息的录入与编制，内容包括预案基本信息（预案名称、预案类型、适用区域、适用时段、风险等级、编制依据、版本等）与处置流程；预案体系应支持综合预案、专项预案、现场处置方案的分层组织，符合 GB/T 29639-2020 的要求；应支持按”分区（库房/展厅/公共区域等）、分时（开放日/闭馆期/节假日等）、分险（盗窃/火灾/自然灾害/运行事故等）“维度精细化编制预案。

- FR-01.2 ★处置流程配置：应支持以图形化或结构化方式编制应急预案的处置流程，设置处置环节及环节顺序；编制处置流程时应可关联 FR-01.3 预设的应急处置任务；应支持设置预案启动时的会议群组、紧急通知人以及相关调派人员。

- FR-01.3 ★应急处置任务管理：应支持自定义配置应急处置任务（任务名称、任务内容、执行要求、时限要求等）；在编制预案处置流程时可关联处置任务并预设任务处理人；当应急预案启动时，系统应自动下发应急处置任务至对应处理人移动终端，实现快速响应应急措施，任务下发时延不超过 3 秒。

- FR-01.4 预案附件与预案库管理：应支持上传预案附件（文档、图片、示意图等）；支持预案的检索、查看、修订与版本管理，修订留痕；宜提供 WW/T 0111-2023 附录所列预案示例（含大客流现场处置方案）的初始化模板库。

【输入】预案基本信息、处置流程定义、处置任务定义、通知人与调派人员配置、预案附件。

【输出】结构化应急预案数据、预案附件、预案版本记录、启动时自动下发的任务与通知。

【验收要点】完成一个含处置流程与处置任务的预案编制全流程；模拟启动该预案，紧急通知人在 3 秒内收到通知、预设任务自动下发至处理人移动终端；预案修订产生新版本且历史版本可追溯。

5.2 F-02 应急指挥中心

【功能概述】针对当前启动预案的突发事件，为应急指挥人员提供”一张图”式的指挥调度工作界面，实时监控事件救援动态与处置任务进展，集中呈现事发地周边人员、视频、物资等态势信息。

【详细要求】

- FR-02.1 ★事件救援动态监控：应针对当前启动预案的突发事件，实时展示事件救援动态（事件状态、最新续报、处置进展时间线），以及各应急处置任务的进展（未接收/已接收/处置中/已完成）与处理人。

- FR-02.2 ★周边人员位置监控：应支持以事件发生地为中心，在地图上实时展示事件周边应急人员位置及动态，人员定位数据刷新周期不超过 2 秒/次，定位精度达到亚米级；应展示人员的应急职责与打卡就位状态。

- FR-02.3 ★视频联动查看：应支持在指挥中心界面一键调阅事件发生地周边视频监控实时画面，视频首帧显示时间不超过 3 秒；宜支持关联历史录像回放；视频接入应符合 GB/T 28181 标准。

- FR-02.4 物资站点与配置查看：应在地图中直观展示事件周边物资站点分布，点击查看各站点物资清单、物资数量与物资配置情况，支撑物资调派决策。

【输入】运行中的应急事件及其关联预案、人员定位数据、视频监控资源、物资站点数据。

【输出】指挥调度界面展示信息、调派指令记录。

【验收要点】模拟一起应急事件并启动预案，指挥中心界面在 2 秒内呈现事件信息；人员位置、视频画面、物资站点在地图一张图中正确叠加；任务进展随移动端处置操作实时更新。

5.3 F-03 应急资源管理

【功能概述】提供应急人员、应急物资、物资盘点的信息化管理，保证应急资源底数清晰、调派有据、数量与有效期可控。

【详细要求】

- FR-03.1 ★应急人员管理：应支持规划日常应急管理人员，建立应急人员档案（姓名、部门、岗位、联系方式、应急职责等），分配相关应急职责；应支持按应急小组组织人员；当应急事件发生时，被调派人员应能随时响应应急调派并接收调派通知。

- FR-03.2 应急值班计划：应支持制定应急值班计划（值班日期、时段、值班人员、带班领导），值班计划应与 F-06 值班打卡任务联动生成，并支持排班调整与留痕。

- FR-03.3 ★应急物资管理：应支持维护各应急物资站点的物资，管理物资清单和物资数量；物资信息应包括物资名称、类别、规格型号、数量、有效期、存放站点等；物资有效期临近届满时应自动提醒；宜内置参照 WW/T 0111-2023 应急物资配置清单的物资类别字典。

- FR-03.4 ★物资盘点计划与执行：应支持根据物资站点制定物资盘点计划（盘点周期、盘点站点、盘点人）；支持对应急物资开展定期盘点，盘点结果与台账自动比对，差异项醒目标识，保证物资配备数量及有效期；盘点执行情况应可通过移动端（FR-08.6）完成。

【输入】应急人员档案、值班计划、物资台账、盘点计划与盘点结果。

【输出】应急人员库、值班计划表、物资台账、盘点记录与差异报告。

【验收要点】完成应急人员建档与职责分配、值班计划制定；建立物资站点台账并发起一次盘点计划，盘点差异正确生成；临期物资产生提醒。

5.4 F-04 应急演练管理

【功能概述】提供应急演练计划制定、演练任务自动下发、演练执行与演练评估的全流程管理，符合 YJ/T 9007-2019 及 AQ/T 9009-2015 的规定，支撑”演练计划—准备—实施—评估总结—持续改进”闭环。

【详细要求】

- FR-04.1 ★演练计划管理：应支持按每月、每季度、每年为周期，依据应急预案制定应急演练计划；计划要素应包括演练名称、关联预案、演练周期、演练时间、演练范围、演练执行人等；演练频次配置应满足人员密集场所至少每半年组织一次演练的监管要求。

- FR-04.2 ★演练任务自动下发：每个演练周期到达时，系统应自动下发应急演练任务，并推送至演练执行人（含移动端推送），下发记录留痕。

- FR-04.3 ★演练执行与评估：应急演练执行人在演练周期内接收到应急演练任务后，启动应急演练即可进入应急事件演练流程（与真实事件处置流程一致但明确标识为演练）；事件完毕后，可根据该应急预案配置的评估报告模板进行应急评估，输出演练评估报告；评估结果应纳入知识库或预案修订建议，支撑持续改进。

【输入】演练计划、关联预案、演练执行过程记录、评估报告模板。

【输出】演练任务、演练过程记录、演练评估报告。

【验收要点】创建季度演练计划并验证周期到达自动下发任务；演练执行人通过移动端完成一次演练流程；依据评估报告模板生成演练评估报告。

5.5 F-05 应急事件管理

【功能概述】提供应急事件的接报、核实审批、预案启动、任务下发、处置跟踪、关闭评估与事故调查的全生命周期管理，完成突发事件的闭环处理，避免同类事件重复发生。

【详细要求】

- FR-05.1 ★应急事件发起与列表：应支持 Web 端与移动端发起应急事件，发起时根据事件特征选择对应的事件类型（事件类型由 F-07 维护）；应显示发起的应急事件列表，支持按事件类型、状态、时间、区域等条件检索。

- FR-05.2 ★事件核实审批与生命周期跟踪：应急事件发生后，应按 F-07 配置的核实审批流程进行核实与审批，核实通过后启动相应应急预案；应跟踪应急事件生命周期（接报—核实—响应—处置—关闭）及事件详情，全过程留痕；报警类事件接入响应时间不超过 2 秒，处警响应（任务下达）不超过 3 分钟。

- FR-05.3 ★应急任务下发：应急事件启动后，应根据预案处置流程，自动下发相关执行人应急处置措施任务至执行人移动终端；支持任务进展反馈、催办与追加临时任务。

- FR-05.4 ★事故调查与调查报告：针对已处理并关闭的应急事件，应支持发起事故调查，记录调查过程与结论，输出调查报告；事件关闭时应依据预案配置的评估报告模板对处置流程进行应急评估；调查与评估结论应可沉淀至知识库，完成突发事件的闭环处理，从而避免同类事件的发生。

【输入】事件接报信息、事件类型、核实审批结论、预案、处置任务反馈、调查记录。

【输出】应急事件台账、处置任务记录、应急评估报告、事故调查报告。

【验收要点】走完”接报—核实审批—预案启动—任务下发—处置反馈—关闭—评估—事故调查—调查报告输出”全流程；各环节状态与时效记录完整可查。

5.6 F-06 应急值班管理

【功能概述】提供应急值班打卡的小组组长配置、点位管理、任务生成、就位统计与预警提醒能力，保障关键岗位 24 小时值班与领导干部带班制度落实到位。

【详细要求】

- FR-06.1 ★打卡小组配置：应支持按部门、岗位配置需打卡的小组成员；支持给打卡小组进行打卡点位、打卡时间段的配置，从而自动生成打卡任务；应支持代执行配置，允许指定其他岗位的人员代执行该打卡任务，代执行关系与生效时段留痕。

- FR-06.2 ★打卡点位管理：应支持对打卡点位进行增删改查管理；支持在地图上拾取点位坐标信息；支持在线生成点位二维码（可导出打印张贴）；支持设置允许打卡范围（以点位为中心的有效半径），超出范围的打卡应被拒绝或标记为异常。

- FR-06.3 ★打卡就位情况统计：应支持从打卡点位、应急小组、应急人员不同维度统计打卡的情况总览（应打卡人数、已打卡人数、就位率、缺卡人数等）；支持查询打卡的详细记录与明细（打卡人、打卡时间、打卡点位、打卡方式、是否代执行），记录可导出。

- FR-06.4 ★打卡预警提醒设置：应支持设置打卡告警提醒策略，对打卡小组必打卡人数进行设置；当实际打卡人数低于限值或打卡超时未完成时，系统应产生告警提醒，并通过平台消息推送至值班管理人员。

【输入】打卡小组与成员、打卡点位、打卡时间段、代执行配置、预警策略。

【输出】打卡任务、打卡记录与明细、就位情况统计、告警提醒消息。

【验收要点】完成一个打卡小组从配置到生成任务的全流程；地图拾取点位并生成二维码；模拟缺卡触发预警提醒；三个维度的统计结果与明细一致。

5.7 F-07 应急基础管理

【功能概述】提供预案类型、事件类型、物资站点、评估报告模板、核实审批流程等应急基础数据与业务规则的配置管理，为各业务模块提供可配置支撑。

【详细要求】

- FR-07.1 预案类型管理：应支持维护管理应急预案类型（新增、修改、停用），预案类型供 F-01 预案编制时选用。

- FR-07.2 ★事件类型管理：应支持自定义维护应急事件的类型；当发起应急事件时，需根据事件特征选择对应的事件类型；事件类型宜预置社会安全事件（盗窃、抢劫、破坏等）、自然灾害（雷击、地震、暴雨等）、火灾事故、运行事故（设备故障、电气故障等）等类别。

- FR-07.3 ★物资站点配置：应支持创建应急物资站点，维护站点空间位置（所在楼栋、楼层、房间）和地图位置；当事件发生时，应急指挥中心应在地图中直观查看事件周边物资站点分布。

- FR-07.4 ★评估报告模板配置：应支持基于应急预案配置评估报告模板；当启用应急预案、事件关闭时，需依据该模板对该事件的处置流程进行应急评估；模板应支持条目化评估项配置与复用。

- FR-07.5 ★事件核实审批流程配置：场馆应根据应急指挥中心相关人员的配置情况，自定义配置应急事件发生时的核实审批流程（审批环节、审批人、时限）；流程调整应即时生效并留痕。

【输入】各类基础配置数据。

【输出】预案类型库、事件类型库、物资站点数据、评估报告模板、核实审批流程定义。

【验收要点】各项配置均可自定义维护并被对应业务模块正确引用；修改事件核实审批流程后新发起事件按新流程流转。

5.8 F-08 应急管理移动端

【功能概述】提供面向应急处置人员、值班人员、演练执行人与物资管理员的移动端应用，打通应急业务”最后一公里”，支撑调度中心与现场终端的统一指挥调度。移动端应支持独立 APP 或以 H5 方式集成至场馆智慧管理 APP。

【详细要求】

- FR-08.1 ★移动端应急事件：应支持在移动端发起应急事件（填写事件类型、事发位置、事件描述，可拍照上传）；支持查看个人发起的应急事件及事件处理情况。

- FR-08.2 ★移动端应急任务：应支持接收应急事件启动预案后的响应任务（推送到达率不低于 99%），并完成预案处置任务的处理（确认接收、反馈进展、上传现场照片、标记完成），使得应急指挥中心能够实时监控事件处置动态，从而把控事态发展。

- FR-08.3 移动端知识库：应支持查看应急知识库内容（预案要点、处置指引、典型案例、法规标准等），支持按分类与关键字检索。

- FR-08.4 ★移动端应急演练：应显示 Web 端个人创建的演练计划以及下发给演练执行人的演练任务；支持演练执行人在移动端启动演练、执行演练流程并提交演练结果。

- FR-08.5 ★移动端应急打卡：根据后台配置的应急值班计划，应支持通过移动终端在打卡点位扫码完成应急值班打卡任务；打卡时应校验打卡人身份、打卡时段与允许打卡范围；打卡结果实时回传。

- FR-08.6 ★移动端物资盘点：应显示 Web 端个人创建的和个人执行的物资盘点计划；支持执行物资盘点计划，逐项登记物资实盘数量，盘点后更新该站点物资的现有数量。

【输入】用户身份、事件信息、任务反馈、打卡扫码信息、盘点数据。

【输出】移动上报的事件、任务处置记录、打卡记录、盘点结果。

【验收要点】六类移动端功能逐一走通；扫码打卡的范围校验生效；任务处置反馈在指挥中心实时可见；盘点后站点物资数量正确更新。

5.9 F-09 应急信息视图

【功能概述】以图表形式集中展示应急管理运行指标，为管理人员提供应急工作态势总览。

【详细要求】

- FR-09.1 ★应急信息统计显示：应以图表的形式展示各类应急事件统计（按事件类型、状态、时段、区域的数量分布与趋势）、监控统计（接入监控资源在线情况）、流程统计（预案启动次数、任务完成率、平均响应时长、演练完成情况、值班就位率等）；支持按时间范围筛选与图表联动钻取；视图数据刷新周期可配置，默认不超过 60 秒。

【输入】事件、任务、演练、值班、监控等业务数据。

【输出】应急信息统计图表视图。

【验收要点】各类统计图表数据与业务明细数据一致；筛选与钻取功能正常。

5.10 F-10 综合安防视图

【功能概述】实时展示博物馆安防终端运行状态与告警统计，辅助应急指挥人员掌握场馆安全态势。

【详细要求】

- FR-10.1 ★综合安防信息显示：应实时展示当前博物馆安防终端（视频监控、入侵报警、出入口控制、紧急报警装置等）的接入数量与在线状态统计、告警信息统计（按告警类型、等级、区域、时段分布）等；支持从视图快速定位告警来源并跳转至事件处置或视频调阅界面；视图数据刷新周期不超过 30 秒。

【输入】安防终端状态数据、告警数据。

【输出】综合安防信息展示视图。

【验收要点】视图展示的终端状态与告警统计和源系统数据一致；告警来源定位与跳转正常。

5.11 F-11 数据接口

【功能概述】提供与物联网平台、统一业务运行中台及场馆安防、信息发布等系统的数据接口，实现应急业务的数据汇聚与联动协同。

【详细要求】

- FR-11.1 ★物联网平台对接：应对接物联网平台，获取设备运行告警、客流统计等物联数据，支持将符合条件的告警自动转为应急事件或事件线索；接口应具备断连重试与数据补传机制。

- FR-11.2 ★统一业务运行中台对接：应对接统一业务运行中台，实现统一身份认证与组织机构同步、统一消息推送通道复用、统一门户集成与应急数据汇聚上报。

- FR-11.3 ★视频监控与信息发布对接：应通过 GB/T 28181 标准协议对接视频监控系统，实现实时视频调阅与录像回放；应对接信息发布系统，实现应急疏散指引与公告信息的一键发布；宜支持与出入口控制系统联动，紧急疏散时开启疏散通道免凭证通行。

【输入】外部系统接口数据与联动指令。

【输出】接口服务、对接数据、联动执行结果记录。

【验收要点】使用接口测试用例完成物联告警转事件、消息推送、视频调阅、信息发布四类对接验证；接口异常时系统有明确提示与降级处理。

6. 数据需求

6.1 数据分类与格式要求

| 数据类别 | 内容说明 | 格式要求 |
| --- | --- | --- |
| 预案数据 | 预案基本信息、处置流程、处置任务、通知人与调派人员配置 | 结构化数据（关系数据库），流程定义 JSON/BPMN |
| 预案附件与报告 | 预案附件、演练评估报告、事故调查报告、调查报告附件 | PDF、DOCX、XLSX、JPG/PNG |
| 事件与任务数据 | 应急事件、应急处置任务、任务反馈、核实审批记录 | 结构化数据，全过程留痕 |
| 资源数据 | 应急人员档案、值班计划、物资站点、物资台账、盘点记录 | 结构化数据；站点与点位含地图坐标 |
| 值班数据 | 打卡小组、打卡点位、打卡任务、打卡记录 | 结构化数据；点位二维码 PNG/SVG |
| 演练数据 | 演练计划、演练任务、演练过程与评估记录 | 结构化数据 |
| 空间数据 | 馆内地图、楼层平面图、点位/站点坐标 | 支持主流 GIS 数据与场馆既有地图服务 |
| 知识库数据 | 预案要点、处置指引、法规标准、典型案例 | 富文本、PDF |
| 系统数据 | 用户、角色、配置、日志 | 关系数据库；日志 JSON/结构化记录 |

6.2 数据规模估算

- （1）预案数据：应急预案不少于 50 个（覆盖分区/分时/分险组合），处置任务模板不少于 200 条；

- （2）事件与任务数据：按年均事件 200 起、每起事件平均任务 10 条估算，系统设计容量不低于 10 年起事件数据在线可查（事件记录不少于 2 万条、任务记录不少于 20 万条）；

- （3）人员与资源数据：应急人员不少于 300 人，物资站点不少于 30 个，物资台账不少于 1000 项，打卡点位不少于 100 个；

- （4）打卡记录：按日打卡 200 人次估算，年记录约 7.3 万条，在线保存不少于 3 年；

- （5）并发规模：日常在线用户 30～50 人，应急状态下指挥中心、移动端并发用户峰值不低于 100 人，消息推送并行能力不低于 20 路。

6.3 数据安全要求

- （1）本系统全部数据部署与保存于招标人内部环境，不得向任何境外或第三方公共服务传输业务数据；

- （2）应急事件、人员联系方式、值班安排等敏感数据应按角色权限控制访问，导出操作记录审计日志；

- （3）事件处置记录、打卡记录、演练记录等过程数据应防篡改（追加写、权限隔离），保留期限不低于 3 年；审计日志保留不少于 180 天；

- （4）与外部系统对接的接口数据应采用加密传输与令牌鉴权，接口调用留痕；

- （5）提供数据备份与恢复工具，支持按日增量、按周全量备份，备份介质由招标人管理。

7. 非功能需求

本章按 GB/T 25000.10-2016 规定的质量特性组织非功能性需求。各项指标为在第 4.2 节部署环境、第 6.2 节数据规模下的验收基准。

7.1 功能性

- （1）功能完备性：实现第 5 章全部功能需求，覆盖率为 100%；

- （2）功能正确性：各功能的输出与预期结果一致，验收测试用例通过率 100%；

- （3）功能适合性：关键应急操作（事件发起—预案启动—任务下发）不超过 3 个页面跳转可达。

7.2 性能效率

| 指标编号 | 性能指标 | 要求值 |
| --- | --- | --- |
| PE-01 | 预案一键启动时紧急通知与处置任务下发时延 | ≤ 3 秒 |
| PE-02 | 报警/告警信息接入系统响应时间 | ≤ 2 秒 |
| PE-03 | 处警响应时间（事件确认到处置任务下达） | ≤ 3 分钟 |
| PE-04 | 消息推送并行能力与到达率 | ≥ 20 路并行，到达率 ≥ 99% |
| PE-05 | 移动端人员定位数据刷新周期 | ≤ 2 秒/次，定位精度亚米级 |
| PE-06 | 指挥中心视频调阅首帧显示时间 | ≤ 3 秒 |
| PE-07 | Web 端普通业务页面（列表、详情）打开时间 | 95% 请求 ≤ 3 秒 |
| PE-08 | 地图常规操作（缩放、平移、点位加载）响应时间 | ≤ 2 秒 |
| PE-09 | 移动端扫码打卡结果写入与回传时间 | ≤ 1 秒 |
| PE-10 | 视图统计数据刷新周期 | 综合安防视图 ≤ 30 秒，应急信息视图 ≤ 60 秒 |
| PE-11 | 并发在线用户能力 | ≥ 100 个在线用户（含移动端），系统性能指标不明显下降 |
| PE-12 | 统计报表生成时间（一年期数据量） | ≤ 5 秒 |

7.3 兼容性

- （1）浏览器兼容：支持 Chrome、Edge 最新两个稳定版本，功能无缺失；

- （2）移动端兼容：支持主流 Android、iOS 版本，并支持以 H5 方式嵌入场馆智慧管理 APP；

- （3）协议兼容：视频接入兼容 GB/T 28181，宜兼容主流厂商 SDK 与 ONVIF；

- （4）部署兼容：支持容器化部署，宜支持国产化操作系统与数据库环境适配（提供适配说明）。

7.4 易用性

- （1）界面语言为简体中文，应急业务术语与 WW/T 0111-2023 及招标人现行制度一致；

- （2）应急状态下的关键操作（预案启动、任务下发、打卡）界面简洁、按钮醒目，值班人员经培训后可独立完成操作；新用户参照用户手册可在 2 小时内完成一次完整事件上报与处置操作；

- （3）关键操作（预案启动、事件关闭、删除）有二次确认；演练数据与真实事件数据在界面上明确区分标识；

- （4）界面提供操作反馈与空状态引导，错误提示应说明原因与建议处理方式。

7.5 可靠性

- （1）★系统支持 7×24 小时连续运行，试运行期间可用率不低于 99.5%（计划内维护除外）；

- （2）消息推送应具备失败重试与到达回执机制；服务重启后未完成的任务、未送达的消息可恢复处理，不产生脏数据；

- （3）市电中断时，依托场馆后备电源，事件接报、指挥调度、消息推送、值班打卡等关键功能持续运行；

- （4）单点故障恢复时间（MTTR）不超过 2 小时；异常输入（非法参数、损坏附件、重复提交）应被拦截并明确提示，不导致服务崩溃。

7.6 信息安全性

- （1）★满足信息安全等级保护相应级别（不低于第二级）基本要求中与应用软件直接相关的条款：身份鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性与保密性、剩余信息保护；

- （2）★交付前进行漏洞扫描（含依赖组件 SCA 扫描）与常见 Web 攻击（SQL 注入、XSS、越权访问、文件上传绕过）渗透测试，高危漏洞清零、中危漏洞有修复方案；

- （3）口令加盐散列存储，采用安全口令策略（长度不低于 8 位、复杂度要求、错误锁定）；敏感配置不明文入库；接口采用令牌鉴权并具备限流能力；

- （4）审计日志记录登录登出、预案启动、事件处置、配置变更、数据导出等关键操作，日志防篡改并保留不少于 180 天。

7.7 维护性

- （1）代码结构模块化，业务模块与基础支撑解耦；预案类型、事件类型、流程、模板等业务规则均配置化，调整无需修改代码；

- （2）提供完整源代码、构建脚本与开发环境搭建文档；核心服务具备健康检查接口与结构化日志；

- （3）核心模块单元测试覆盖率不低于 70%。

7.8 可移植性

- （1）★提供容器化一键部署能力，从干净环境到系统可用的部署时间不超过 2 小时，部署文档经第三方实测验证；

- （2）应用配置与代码分离，环境差异通过配置文件/环境变量适配；

- （3）业务数据（预案、事件、资源、记录）可完整导出迁移，提供迁移工具与说明。

8. 接口需求

8.1 外部接口

- （1）视频监控系统接口：GB/T 28181 标准协议，实现实时视频调阅、云台控制（如授权）与历史录像回放；

- （2）信息发布系统接口：实现应急疏散指引、公告信息的发布与撤消；

- （3）安防消防系统接口：接收入侵报警、消防报警、紧急报警事件；紧急疏散时向出入口控制系统下发疏散通道开启指令（免凭证通行）；

- （4）短信网关接口：通过场馆短信通道发送应急通知（复用平台消息推送能力）。

8.2 内部接口

- （1）与物联网平台接口：获取设备告警、客流统计等物联数据，支持告警转事件；

- （2）与统一业务运行中台接口：统一身份认证（单点登录）、组织机构与用户同步、统一消息推送、统一门户集成、数据汇聚上报；

- （3）系统内部 Web 端、移动端、视图端与服务层之间通过统一 API 交互，禁止界面层直连数据库。

8.3 开放接口

本系统应向智能运营中心其他子系统及经授权的第三方系统开放标准化 REST API，范围至少包括：应急事件查询、事件状态订阅、预案列表查询、值班就位情况查询、物资库存查询。接口应采用令牌鉴权、记录调用审计日志、具备限流能力，并提供符合 OpenAPI 3.0 规范的接口文档。接口清单、请求/响应示例、错误码定义应在《接口设计说明书》中完整给出。

9. 实施与服务要求

9.1 实施周期与里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| M1 需求确认 | 合同签订后 2 周 | 《软件需求规格说明书》（GB/T 9385），需求评审通过并签署需求确认书 |
| M2 设计评审 | 合同签订后 6 周 | 《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》《接口设计说明书》《测试计划》 |
| M3 初验（功能具备） | 合同签订后 16 周 | 可运行系统（部署于甲方环境，含 Web 端与移动端）、阶段测试报告、初步验收 |
| M4 试运行 | 初验后 4 周 | 试运行记录、缺陷修复记录、用户手册与部署运维手册定稿；试运行期间完成至少 1 次真实应急演练的系统支撑验证 |
| M5 竣工验收 | 试运行满 1 个月 | 全套交付物（见 10.3）、验收测试通过、签署竣工验收报告 |

9.2 项目管理要求

- （1）乙方应在合同签订后 1 周内提交《项目开发计划书》，明确 WBS、进度安排、人员配置、风险管理与配置管理方案；

- （2）双方建立周例会制度，乙方提交周报（进度、风险、下周计划）；

- （3）需求变更须经双方书面确认，变更影响分析随变更单一并归档；

- （4）源代码采用版本控制管理，甲方有权在里程碑节点获取代码快照。

9.3 培训要求

- （1）对象与内容：应急指挥人员（指挥中心与指挥调度操作，1 天）、值班人员与安保人员（值班打卡与事件上报，半天）、应急处置人员（移动端任务处置，半天）、物资管理员（物资与盘点管理，半天）、系统管理员（基础配置、部署运维与接口管理，1 天）；

- （2）提供培训课件、关键流程操作视频（录屏）与培训签到、考核记录；

- （3）培训在甲方指定地点进行，应结合场馆应急预案开展一次桌面推演式实操培训。

9.4 质保期服务

- （1）质保期 12 个月，期内免费提供缺陷修复与适应性小版本升级；

- （2）故障分级响应：一级故障（系统不可用或应急功能失效）30 分钟内响应、4 小时内恢复或提供临时方案；二级故障（核心功能受损）30 分钟内响应、2 小时内解决（最迟不超过 1 个工作日）；三级故障（一般问题）8 小时内响应、2 小时内给出处理意见、5 个工作日内解决；

- （3）提供 7×24 小时应急故障申告渠道与 7×12 小时远程支持渠道；重大活动保障期（节假日大客流）应提供现场或远程值守保障；质保期满前提交《质保期服务报告》。

9.5 风险管理要求

- （1）乙方应在《项目开发计划书》中提交风险登记册，至少识别接口对接风险（外部子系统接口不配合或协议差异）、性能风险（应急并发推送不达指标）、数据风险（基础数据初始化质量）、进度风险与人员风险，并给出应对措施；

- （2）风险登记册随周报滚动更新，重大风险应在 24 小时内书面报告招标人；

- （3）对”跨系统联动接口”这一关键风险，乙方应在 M2 设计评审前完成与视频监控、消息推送通道的连通性验证，验证结论作为设计评审输入。

10. 验收要求

10.1 验收组织与流程

验收分为初步验收与竣工验收两阶段，由招标人组织，乙方配合。验收测试按 GB/T 15532-2008 组织，覆盖单元测试、集成测试、系统测试与验收测试四个级别；质量评价按 GB/T 25000.51-2016 执行。

竣工验收流程：乙方提交验收申请与全套交付物 → 招标人进行文档审查 → 按确认后的《测试设计》（用例集）执行验收测试 → 性能指标实测（按 7.2 节）→ 联动对接测试（按第 8 章）→ 安全复测 → 出具验收结论。验收不合格的，乙方在 15 日内整改并申请复验，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

10.2 验收测试要求

- （1）功能验收：按《软件需求规格说明书》逐条执行验收用例，通过率 100%，且每条需求均有对应测试用例（建立需求追踪关系，覆盖第 5 章全部 FR 条目）；

- （2）性能验收：在部署环境按 7.2 节指标实测，全部达标；其中 PE-01（预案启动下发时延）、PE-04（推送到达率）为现场实测演示项；

- （3）联动验收：完成与视频监控、信息发布、物联网平台、统一业务运行中台的端到端联动测试，含一次模拟突发事件的全流程联合演练；

- （4）安全验收：高危漏洞清零，越权与注入类测试用例全部通过；

- （5）可移植性验收：由非乙方人员在干净环境按部署手册独立完成部署，一次成功。

10.3 交付物清单

| 类别 | 交付物 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 系统源代码（含构建脚本）、可部署容器镜像、数据库初始化脚本、移动端安装包/H5 包 | 可独立构建与部署 |
| 文档 | 《项目开发计划书》《软件需求规格说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》《接口设计说明书》 | GB/T 8567-2006、GB/T 9385-2008 |
| 文档 | 《测试计划》《测试设计（用例集）》《测试报告》 | GB/T 15532-2008 |
| 文档 | 《用户手册》《部署运维手册》《培训材料》 | GB/T 8567-2006 |
| 文档 | 《开源组件清单及许可证合规说明》《需求追踪矩阵》《试运行报告》《项目开发总结报告》 | 本需求书相关规定 |
| 数据 | 基础数据初始化成果（预案模板库、事件类型、物资类别字典、评估报告模板示例等） | 双方确认 |
| 其他 | 联动演练记录、培训记录、质保服务承诺函 | 双方确认 |

10.4 文档质量要求

- （1）全部文档内容完整、与实际系统一致，章节结构符合对应国家标准；

- （2）文档之间保持一致（需求—设计—测试可双向追踪），文档与代码版本一致；

- （3）部署运维手册应达到”第三方仅凭手册可独立完成部署与常见故障处置”的程度；

- （4）文档提供可编辑源文件与 PDF 两种格式。

（全文完）